Описание имущества по Лоту №2.

Дата начала строительства - 1997 год, согласно данным Заказчика. На дату оценки 25.09.2018 года жилой дом не достроен. Дата приостановки строительства неизвестна. На момент осмотра выявлено, что выполнены работы по строительству фундамента, стен, перекрытий, и крыши. Отсутствуют оконные, дверные проемы, полы, перегородки, внутренние санитарно-технические устройства, отделка помещений. Недостроенный жилой дом не законсервирован, имеются массовые следы разрушения кирпичной кладки цоколя, стен, отсутствует более 90% покрытия кровли, асбестоцементных листов.

Фундаменты. По всему периметру наблюдаются развитие сквозных трещин в стенах здания, разрушение цоколя, развитие деформаций фундамента.

Стены. В кладке наружных стен обнаружено выветривание швов, выпадение отдельных кирпичей, а местами и частичное её разрушение. По всему периметру здания присутствуют трещины. Наблюдается выветривание швов, ослабление кирпичной кладки, выпадение отдельных кирпичей, трещины в карнизах и перемычках, увлажнение поверхности стен, зыбкость, отклонение от вертикали, щели и зазоры в местах сопряжения со смежными конструкциями. Процент износа определяется в 80%.

Перекрытие. Множественные глубокие трещины в плитах, смещение плит из плоскости, заметный прогиб плит. Заметный прогиб плит более 1/80 пролета. Процент износа определяется в 80%.

Крыша. При обследовании крыши было отмечено поражение гнилью древесины стропил, ослабление врубок и соединений обрешетки. Присутствует недопустимые прогибы стропильных ног. Это свидетельствует о необходимости полной замене деревянной конструкции крыши. Процент износа определяется экспертно 100%.

Фотографии